NE231                        Regulador Série – 1

Uma etapa reguladora simples para correntes até uns 2 A, dependendo do transistor usado pode ser implementada conforme mostra esta simulação. Com o transistor utilizado a corrente máxima recomendada é da ordem de 500 mA. Ligamos na saída um resistor como carga e um voltímetro para indicar a tensão. O diodo zener deve ter uns 0,6 V a mais que a tensão desejada na saída, para compensar a queda de tensão na função base-emissor. O transistor deve ser dotado de radiador de calor e a tensão de entrada deve ser de 2 V a 10 V maior que a tensão desejada na saída. Eventualmente C1 deve ser aumentado para a alimentação de circuitos de áudio e outros sensíveis ao ripple.

Veja na seção de Matemática Para Eletrônica como calcular os componentes deste circuito. A seguir, simulação e netlist.

________________