LISTA DE COMPONENTES DA PLACA “RESP_1” VERSÃO 1.1

| C2, C3, C4, C5, C15, C18, C19, C22, C23, C24, C25, C26, C28, C30, C31, C32, C34, CC4 CC3 | C; CER; 100nF; NPO; 50V; 10%; SM |
| --- | --- |
| # C6, C7, | # C; ELE; 470uF; 25v; 20%; GERAL; RAD |
| # C1 | C; ELE; 2200uF; 25v; 20%; GERAL; RAD |
| # C8, C20, C27, C29, C33, CC1, # CC5 | # C; ELE; 10uF; 25v; 20%; GERAL, RAD |
| C17, C21, | C; CER; 22pF; NPO; 50V; 5%; SM |
| # XT1 | # XTAL; 16.000.000 MHz; TCAL 100PPM; SM |
| U2, | CI; LIN; LM7805; VREG;TO220; RAIL; PTH – Montar com dissipador |
| U1, | CI; LIN; LM7812; VREG; TO220; RAIL; PTH – Montar com dissipador |
| # U7 | # Soquete PLCC44 – Montar apenas o soquete Processador AT89C55WD ATMEL |
| U8, | CI; LOG; 74HC374; CMOS; HC; SO-20; RAIL; SM |
| U10, U12, | CI; LOG; 74HC373; CMOS; HC; SO-20; RAIL; SM |
| # U15 | CI; LOG; 74HC14; CMOS; HC ; SO-14; RAIL; SM |
| # U9, U13 | CI; LOG; 74HC138; CMOS; HC; SO-16; RAIL; SM |
| # U3, U14 | CI; LOG; 74HC08; CMOS; HC; SO-14; RAIL; SM |
| # U11 | CI; LOG; 62256; CMOS; MEMO RAM; SO-28; SM |
| # U5 | CI; LIN; 555; CMOS; SO-8; SM |
| # J1 | # CM; BAR; PIN; 3PIN; 180G; DOUR; FLASH |
| # CON8 | # CM; BAR; PIN; 9PIN; 180G; DOUR; FLASH * Somente montar se houver pedido expresso |
| # UC1, UC2, UC3 | # CI, LIN; MCP601; SO-8; SM |
| # UC4 | CI; LIN; CONV AD; MCP3201; SO-8; SM |
| # Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11 | # T; BC547; NPN; 45V; 100MA; SM |
| # Q5 | # T; BC857; PNP; 45V; 100MA; SM |
| # Q3, Q4 | # T; TIP47; NPN; 240V; 2A; PTH |
| # Q1, Q2 | # T; TIP42; PNP; 40V; 10A; PTH * O dissipador de Q2 deve ser maior que os demais (mais alto, com poder de dissipação maior) |
| # PC1, PC2, POT1 | # R; TRIMPOT; 10K; VERT; 10%; PTH |
| # R41, R42, | # R; F. ESP; 100K; 1/8W; 5%; SM |
| R3, R4, R9, R10, R11, R13, R15, R17, R19, R20, R24, R25, R27, R29, R31, R39, R40, R43, R47, R48, RC1, RC2, RC3, RC7 | # R; F. ESP; 10K; 1/8W; 5%; SM |
| # R1, R2 | # R; F. ESP; 12R; 1/8W; 5%; SM |
| # R5, R6, R23, | # R; F. ESP; 15K; 1/8W; 5%; SM |
| R22, | R; F. ESP; 18K; 1/8W; 5%; SM |
| R33, R34, R35, R36, R37, | # R; F. ESP; 1K2; 1/8W; 5%; SM |
| R7, R8, R21, | # R; F. ESP; 22K; 1/8W; 5%; SM |
| # R28 | R; F. ESP; 2K2; 1/8W; 5%; SM |
| # R12, R14 | R; F; ESP; 12K; 1/8W; 5%; SM |
| # R46 | R; F. ESP; 3K3; 1/8W; 5%; SM |
| # R16, R32, | R; F. ESP; 3M3; 1/8W; 5%; SM |
| R26 | R; F. ESP; 470K; 1/8W; 5%; SM |
| R30, R38, | R; F. ESP; 470R; 1/8W; 5%; SM |
| # RC8, RC9, | R; F. ESP; 4K7; 1/8W; 5%; SM |
| # R18 | R; F. ESP; 8K2; 1/8W; 5%; SM |
| # RR1, RR2 | R; REDE; 4K7 ou 8k ou 10k; 1/16w; 5%; 4X0603; SM |
| # UC5 | # Não montar |
| # SON1 | # BZ;BUZZER;24V;SM-30V;CIRCULAR;PTH |
| # Z1 | # DZ; ZENER; BZV49-C5V6; SM |
| # U6 | CI; LINEAR; TL084; SO-14; SM |
| # D3 | D; SINAL; LL4148; SM |
| D1, D2, D4 | D;RETIF;FM4004;1A;1000V;SMA;SM |
| # U4 | CI; LIN; MAX232A; TRANCEIVER; SO-16;RAIL; SM * Somente montar se houver pedido expresso |
| # CON1 | CONECTOR KRE 3VIAS VERDE |
| # CON2, CON3, CON5 | CONECTOR KRE 2VIAS VERDE |
| # CON4 | CM;BOX HEADER;2X7PIN;P/PCI;180G;FLASH;C/POLAR |
| # CON6 | CM;BOX HEADER;2X10PIN;P/PCI;180G;FLASH;C/POLAR * Somente montar se houver pedido expresso |
| # CON7 | # CF; FEMEA PARA BARRA DE PINOS –20 PINOS |
| # RC5, RC6 | R; F. ESP; 1K8; 1/8W; 5%; SM |
| # RC4 | R; F. ESP; 3K9; 1/8W; 5%; SM |
| # C9, C10, C11, C12, C13 | C; CER; 100nF; NPO; 50V; 10%; SM * Somente montar se houver pedido expresso |
| # PT1, PT2, PT3 | Pontos de teste |
| # UC6 | # MPX10DP SENSOR DE PRESSÃO MOTOROLA ### UC5 NÃO É MONTADO |

## LISTA DE COMPONENTES DA PLACA RESP_TEC

| TEC1, TEC2, TEC3, TEC5, TEC6, TEC7, TEC9, TEC10, TEC11, TEC12, TEC13 | # MICRO TECLAS |
| --- | --- |
| # CON1 | CF; HEADER;2X7PIN;P/PCI;180G;FLASH;C/POLAR |
| # LED1, LED2 | LED TAMANHO PEQUENO |

Cabo multiveias (14 vias), 20 cm, com dois conectores fêmeas polarizados para interconectar CON1 (PLACA RESP_TEC)  e COM4 (PLACA RESP_1)

Obs: Os pinos dos dois conectores devem ser conectados nos seus correspondentes. Isto é pino 1 de CON 1 no pino 1 de CON4 e assim por diante.

MPX10DP

Modulo Display Gráfico LCD WG240128B-YYH-V